BÁO CÁO THỰC HÀNH
AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

THIẾT LẬP VÀ KIỂM THỬ TƯỜNG LỬA pfSense

Phạm vi thực hiện: Cấu hình nền tảng + Tình huống 1, 2, 3
Không thực hiện Tình huống 4 và Tình huống 5 theo yêu cầu giảng viên.

Họ và tên: Đặng Dương Nguyên

MSSV: 1150080150

Lớp: 11_CNPM2

# 1. Mục tiêu và mô hình thực hành

Mục tiêu của bài thực hành là xây dựng mô hình tường lửa pfSense có ba vùng WAN, LAN và DMZ; cấu hình NAT và firewall rule; sau đó kiểm thử khả năng kiểm soát lưu lượng bằng ba tình huống: chặn ICMP nhưng vẫn cho Web/DNS, chỉ cho một host LAN cụ thể ra Internet, và cô lập DMZ khỏi LAN.

## 1.1. Thành phần sử dụng

| Thành phần | Vai trò | Cấu hình chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| pfSense CE 2.7.2 | Firewall/Router | RAM 2 GB, 2 vCPU, 3 NIC | WAN/LAN/DMZ |
| Windows Server 2025 | Domain Controller | 10.0.0.2/8 | AD DS + DNS |
| Ubuntu Server | LAN-Test | 10.0.0.3/8 | Dùng Tình huống 2 |
| Windows Server DMZ-Web | Web Server | 172.16.0.2/16 | IIS, không join domain |

## 1.2. Bảng địa chỉ IP

| Thiết bị | Interface | IP | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pfSense | WAN | DHCP (thực tế: 192.168.1.139/24) | Upstream | Upstream |
| pfSense | LAN | 10.0.0.1/8 | — | — |
| pfSense | DMZ | 172.16.0.1/16 | — | — |
| Domain Controller | LAN | 10.0.0.2/8 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 |
| Ubuntu LAN-Test | LAN | 10.0.0.3/8 | 10.0.0.1 | Theo môi trường |
| Máy thật quản trị | Host-only #2 | 10.0.0.100/8 | Không đặt | Không đặt |
| DMZ-Web | DMZ | 172.16.0.2/16 | 172.16.0.1 | 8.8.8.8 sau khi DMZ được phép Internet |

CHỤP ẢNH: Mô hình/topology hoặc màn hình Status > Interfaces thể hiện đủ WAN, LAN và DMZ. Đây là ảnh tổng quan quan trọng.

# 2. Chuẩn bị mạng ảo và pfSense

## 2.1. Tạo Host-Only cho LAN

Mở VirtualBox Manager → Tools/Network → Host-only Networks → Create.

Giữ Host-Only cũ 192.168.56.1/24 cho Kali/Metasploitable; tạo Host-Only mới riêng cho bài pfSense.

Đặt IPv4 Address = 10.0.0.100, Network Mask = 255.0.0.0 và Disable DHCP Server.

CHỤP ẢNH: Host-only Networks hiển thị VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2 = 10.0.0.100/8, DHCP Disabled.

## 2.2. Tạo máy ảo pfSense

Tạo VM mới, chọn ISO pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.

OS = BSD/FreeBSD 64-bit; RAM = 2048 MB; CPU = 2; ổ đĩa khoảng 16–20 GB.

Adapter 1 = Bridged Adapter (WAN).

Adapter 2 = Host-Only Adapter #2 (LAN 10.0.0.0/8).

Adapter 3 = Internal Network, Name = dmz-net (DMZ 172.16.0.0/16).

CHỤP ẢNH: Settings > Network của pfSense thể hiện cấu hình 3 adapter. Đây là ảnh bắt buộc nên chụp.

## 2.3. Cài đặt pfSense

Start VM → Accept/Install → dùng phân vùng tự động UFS/Auto theo trình cài.

Ở Partition Editor chọn Finish → Commit.

Khi Installation Complete chọn Reboot.

Tháo ISO khỏi Optical Drive; nếu còn ổ CD Empty gây lỗi boot thì xóa attachment Optical Drive và đặt Hard Disk đứng đầu Boot Order.

## 2.4. Cấu hình LAN trên console

Tại menu console chọn 2) Set interface(s) IP address.

Chọn LAN (em1 trong môi trường thực tế).

Không cấu hình LAN bằng DHCP.

Nhập IPv4 = 10.0.0.1, subnet bit count = 8.

LAN upstream gateway để trống; không bật DHCP Server trên LAN.

CHỤP ẢNH: Console pfSense hiển thị WAN và LAN, trong đó LAN = 10.0.0.1/8.

## 2.5. Truy cập WebGUI và cấu hình DMZ

Từ máy thật mở trình duyệt tới https://10.0.0.1 và đăng nhập pfSense.

Vào Interfaces → Assignments, bảo đảm card thứ ba được gán OPT1/em2.

Vào Interfaces → OPT1: tích Enable interface; Description = DMZ; IPv4 Configuration Type = Static IPv4.

Đặt IPv4 Address = 172.16.0.1/16; không chọn upstream gateway; Save → Apply Changes.

Vào Status → Interfaces để kiểm tra WAN, LAN, DMZ đều Status = up.

CHỤP ẢNH: Status > Interfaces: WAN up, LAN 10.0.0.1/8 up, DMZ 172.16.0.1/16 up. Đây là ảnh rất quan trọng.

# 3. Cấu hình các máy kiểm thử

## 3.1. Domain Controller

Tạo Windows Server 2025 trong VirtualBox bằng ISO SERVER_EVAL, ưu tiên bản Desktop Experience.

RAM khoảng 2–4 GB, 2 vCPU, ổ đĩa khoảng 40 GB.

Adapter 1 = Host-Only Adapter #2.

Đặt IPv4: 10.0.0.2; Mask 255.0.0.0; Gateway 10.0.0.1; Preferred DNS 10.0.0.2.

Server Manager → Add Roles and Features → cài Active Directory Domain Services và DNS Server.

Promote this server to a domain controller → Add a new forest. Có thể dùng tên ví dụ vietnam.local nếu giảng viên không quy định tên khác.

DNS Manager → Server Properties → Forwarders → thêm 8.8.8.8 hoặc DNS upstream được phép.

ping 10.0.0.1

ping 8.8.8.8

Resolve-DnsName example.com

CHỤP ẢNH: IPv4 của DC và kết quả ping/Resolve-DnsName thành công. Không cần chụp mọi màn hình cài Windows.

## 3.2. Ubuntu LAN-Test

Adapter 1 = Host-Only Adapter #2; các adapter thừa tắt.

Đặt IP tĩnh 10.0.0.3/8, Gateway 10.0.0.1. Nếu cấu hình tạm để kiểm tra có thể dùng:

sudo ip addr flush dev enp0s3

sudo ip addr add 10.0.0.3/8 dev enp0s3

sudo ip link set enp0s3 up

sudo ip route replace default via 10.0.0.1

ip -br addr

ping -c 4 10.0.0.1

CHỤP ẢNH: Ubuntu hiển thị 10.0.0.3/8 và ping 10.0.0.1 thành công.

## 3.3. DMZ-Web

Tạo Windows Server VM riêng, không join domain.

Adapter 1 = Internal Network, Name = dmz-net.

Đặt IP 172.16.0.2/16, Gateway 172.16.0.1. Ban đầu có thể để DNS trống.

Mở PowerShell Administrator và cài IIS bằng lệnh dưới đây.

Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools

curl.exe http://localhost

CHỤP ẢNH: DMZ-Web có IPv4 172.16.0.2/16 và curl.exe http://localhost trả về nội dung IIS.

# 4. Cấu hình NAT và rule nền tảng

## 4.1. Kiểm tra Outbound NAT

pfSense → Firewall → NAT → Outbound.

Giữ Automatic Outbound NAT hoặc Hybrid Outbound NAT.

Xác nhận Automatic Rules có mạng LAN 10.0.0.0/8; sau khi DMZ được Apply, kiểm tra có DMZ/OPT1.

Không cần tạo manual Outbound NAT chỉ để LAN/DMZ ra Internet. DMZ vẫn cần firewall rule Pass trên tab DMZ.

CHỤP ẢNH: Firewall > NAT > Outbound hiển thị Automatic Rules cho LAN và DMZ.

## 4.2. Chuẩn hóa ruleset LAN

Firewall → Rules → LAN: Disable Default allow LAN to any IPv4 và IPv6; GIỮ Anti-Lockout Rule.

Apply Changes.

Diagnostics → States → Reset States → Reset State Table.

Tạo rule nền tảng: Action = Pass; Protocol = Any; Source = LAN net; Destination = Any.

Save → Apply Changes.

CHỤP ẢNH: Firewall > Rules > LAN thể hiện Default allow bị Disable, Anti-Lockout còn hoạt động và rule Pass LAN net → Any do sinh viên tạo.

## 4.3. Kiểm thử rule nền tảng

Trên Domain Controller, khi rule nền tảng đang Enable:

ping 8.8.8.8

Resolve-DnsName example.com

curl.exe -4 https://example.com

Kết quả mong đợi: IP, DNS và HTTPS đều hoạt động.

Sau đó Disable rule LAN net → Any → Apply Changes → Reset States.

Mở phép thử mới từ DC. Lưu lượng mới phải bị chặn.

Sau khi ghi nhận kết quả, Enable lại rule nền tảng → Apply → Reset States.

CHỤP ẢNH: Một ảnh ghép/2 ảnh thể hiện rule nền tảng Enabled thì DC ra Internet được và Disabled + Reset States thì phép thử mới thất bại.

# 5. TÌNH HUỐNG 1 — Chặn ICMP nhưng vẫn cho Web/DNS

Mục tiêu: chặn ping từ LAN nhưng vẫn cho phép phân giải DNS và truy cập HTTP/HTTPS.

Disable rule nền tảng LAN net → Any.

Tạo 3 rule trên tab LAN đúng thứ tự từ trên xuống:

| Thứ tự | Action | Protocol | Source | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block | ICMP | LAN net | Any |
| 2 | Pass | TCP/UDP 53 | LAN net | Any |
| 3 | Pass | TCP 80/443 | LAN net | Any |

Save → Apply Changes → Diagnostics → States → Reset States.

CHỤP ẢNH: Ba rule của Tình huống 1, đặc biệt Block ICMP nằm trên hai rule Pass.

Kiểm thử trên Domain Controller:

ping 8.8.8.8

Resolve-DnsName example.com -Server 8.8.8.8

curl.exe -4 https://example.com

Kết quả mong đợi: ping thất bại do ICMP bị Block; DNS thành công qua TCP/UDP 53; HTTPS thành công qua TCP 443. Điều này chứng minh firewall có thể chặn một loại lưu lượng mà không chặn toàn bộ kết nối Internet.

CHỤP ẢNH: Kết quả kiểm thử: ping thất bại nhưng Resolve-DnsName và curl HTTPS thành công.

# 6. TÌNH HUỐNG 2 — Chỉ cho một host cụ thể ra Internet

Máy cần bật: pfSense + Domain Controller 10.0.0.2 + Ubuntu LAN-Test 10.0.0.3.

Disable các rule thừa của Tình huống 1 và rule nền tảng LAN net → Any.

Tạo rule Pass cho riêng Domain Controller, sau đó Block toàn bộ LAN còn lại:

| Thứ tự | Action | Protocol | Source | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pass | Any | 10.0.0.2 | Any |
| 2 | Block | Any | LAN net | Any |

Save → Apply Changes → Reset States.

CHỤP ẢNH: Hai rule của Tình huống 2: Pass 10.0.0.2 nằm trên Block LAN net.

Kiểm thử trên Domain Controller:

ping 8.8.8.8

Kết quả mong đợi: thành công.

Kiểm thử trên Ubuntu LAN-Test:

ping -c 4 8.8.8.8

Kết quả mong đợi: thất bại. Do pfSense xử lý rule từ trên xuống, 10.0.0.2 khớp rule Pass trước; 10.0.0.3 không khớp rule đầu nên rơi xuống rule Block LAN net.

CHỤP ẢNH: Kết quả DC 10.0.0.2 ping Internet thành công và Ubuntu 10.0.0.3 ping Internet thất bại.

# 7. TÌNH HUỐNG 3 — Cô lập DMZ khỏi LAN

Máy cần bật: pfSense + Domain Controller + DMZ-Web. Ubuntu có thể tắt.

## 7.1. Chuẩn bị baseline

Trên Domain Controller mở Command Prompt/PowerShell Administrator và cho phép ICMP Echo tạm thời:

netsh advfirewall firewall add rule name="LAB-Allow-ICMPv4-Echo" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow

Trên pfSense → Firewall → Rules → DMZ, ban đầu chỉ tạo/bật rule Pass DMZ net → Any.

Apply Changes → Reset States.

Trên DMZ-Web chạy:

ping 10.0.0.2

Baseline bắt buộc: ping phải nhận reply. Nếu chưa thành công thì sửa routing/Windows Firewall trước, chưa kết luận pfSense đang chặn.

CHỤP ẢNH: BASELINE Tình huống 3: DMZ-Web 172.16.0.2 ping DC 10.0.0.2 thành công trước khi thêm Block. Ảnh này bắt buộc.

## 7.2. Thêm rule cô lập

Trên tab DMZ thêm rule Block DMZ net → LAN net và đặt rule này ở TRÊN Pass DMZ net → Any.

| Thứ tự | Action | Protocol | Source | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block | Any | DMZ net | LAN net |
| 2 | Pass | Any | DMZ net | Any |

Save → Apply Changes → Reset States.

CHỤP ẢNH: Rule Block DMZ net → LAN net nằm trên Pass DMZ net → Any.

Trên DMZ-Web chạy phép thử MỚI:

ping 10.0.0.2

ping 8.8.8.8

Nếu DNS của DMZ-Web đã đặt 8.8.8.8, kiểm tra thêm:

nslookup example.com 8.8.8.8

Kết quả mong đợi: ping tới DC 10.0.0.2 thất bại sau khi thêm Block; trong khi DMZ vẫn có thể ra Internet nhờ rule Pass DMZ net → Any và Outbound NAT tự động. So sánh baseline trước Block với kết quả sau Block chứng minh pfSense là thành phần thực hiện cô lập.

CHỤP ẢNH: Kết quả SAU BLOCK: DMZ-Web ping 10.0.0.2 thất bại nhưng kiểm thử Internet vẫn thành công. Ảnh này bắt buộc.

Sau khi chụp minh chứng, có thể xóa rule ICMP tạm trên DC:

netsh advfirewall firewall delete rule name="LAB-Allow-ICMPv4-Echo"

# 8. Câu hỏi và trả lời

1. Phân biệt vai trò của NAT và firewall rule trong mô hình.

Trả lời: NAT thực hiện chuyển đổi địa chỉ để các mạng nội bộ như LAN/DMZ có thể dùng địa chỉ WAN khi đi ra ngoài hoặc ánh xạ dịch vụ khi cần. Firewall rule quyết định lưu lượng nào được phép hoặc bị chặn. Có NAT không đồng nghĩa lưu lượng chắc chắn được phép; vẫn cần rule phù hợp.

2. Vì sao nên tách máy chủ Web/Mail/FTP vào DMZ thay vì đặt trong LAN?

Trả lời: DMZ tạo vùng mạng tách biệt cho các dịch vụ có mức phơi nhiễm cao hơn. Nếu máy chủ DMZ bị xâm nhập, firewall vẫn có thể hạn chế đường truy cập từ DMZ vào LAN, giảm khả năng kẻ tấn công di chuyển ngang tới tài sản nội bộ.

3. Nếu rule Block nằm dưới một rule Pass tổng quát thì kết quả có thể như thế nào?

Trả lời: pfSense xét rule theo thứ tự từ trên xuống. Nếu gói tin đã khớp một rule Pass tổng quát ở phía trên thì rule Block phía dưới không còn tác dụng đối với luồng đó.

4. Muốn chặn ping nhưng vẫn cho truy cập web, cần cấu hình các rule nào?

Trả lời: Đặt Block ICMP ở trên, sau đó Pass DNS TCP/UDP 53 và Pass HTTP/HTTPS TCP 80/443. Không để một rule Pass Any tổng quát ở trên các rule này.

5. Logging của firewall giúp ích gì trong xử lý sự cố?

Trả lời: Logging cho biết lưu lượng nào bị rule nào xử lý/chặn, giúp đối chiếu địa chỉ nguồn, đích, giao thức và thời điểm; từ đó phân biệt lỗi do firewall với lỗi DNS, routing hoặc dịch vụ đích.

6. Nêu ít nhất ba biện pháp hardening cho pfSense trong mô hình này.

Trả lời: Đổi mật khẩu admin mặc định bằng mật khẩu mạnh; chỉ cho phép quản trị WebGUI từ mạng quản trị/LAN cần thiết; cập nhật pfSense khi triển khai thực tế; vô hiệu dịch vụ/interface không cần; dùng nguyên tắc least privilege cho firewall rule; sao lưu cấu hình định kỳ.

# 9. Danh sách ảnh minh chứng cần chụp

Chỉ cần tập trung các ảnh dưới đây; không cần chụp mọi thao tác nhỏ:

Host-Only #2 = 10.0.0.100/8, DHCP Disabled.

pfSense có 3 adapter: WAN Bridged, LAN Host-Only #2, DMZ Internal Network dmz-net.

Console pfSense: LAN = 10.0.0.1/8.

Status > Interfaces: WAN, LAN 10.0.0.1/8, DMZ 172.16.0.1/16 đều up.

DC: IPv4 10.0.0.2/8 và kiểm thử kết nối/DNS.

Ubuntu LAN-Test: 10.0.0.3/8 và ping pfSense.

DMZ-Web: 172.16.0.2/16 và IIS localhost hoạt động.

Outbound NAT có automatic rule cho LAN/DMZ.

LAN rules nền tảng sau khi Disable Default allow và tạo rule do sinh viên quản lý.

Tình huống 1: ảnh 3 rule + ảnh ping fail nhưng DNS/HTTPS success.

Tình huống 2: ảnh 2 rule + DC success + Ubuntu fail.

Tình huống 3: ảnh baseline DMZ→DC thành công + ảnh 2 rule DMZ + ảnh sau Block DMZ→DC thất bại.

# 10. Kết luận

Bài thực hành đã xây dựng mô hình pfSense gồm WAN, LAN và DMZ; cấu hình địa chỉ, NAT và ruleset nền tảng; sau đó kiểm chứng ba chính sách firewall độc lập. Tình huống 1 chứng minh có thể chặn ICMP nhưng vẫn duy trì DNS/HTTPS. Tình huống 2 chứng minh có thể cấp quyền Internet theo từng host. Tình huống 3 chứng minh DMZ có thể được cô lập khỏi LAN trong khi vẫn giữ khả năng truy cập Internet theo rule cho phép. Tình huống 4 và 5 không thực hiện theo yêu cầu giảng viên.

# Nguồn hướng dẫn

Tài liệu lab pfSense do giảng viên cung cấp: LAB THỰC HÀNH AN TOÀN BẢO MẬT HTTT – thiết lập mô hình tường lửa pfSense.

Ghi chú: Các địa chỉ IP thực tế trong tài liệu này được điền theo môi trường đã cấu hình trong buổi thực hành; kết quả kiểm thử cần thay bằng ảnh chụp thật của sinh viên.